Задание экзамена «Администрирование сетей передачи информации»

- Имена хостов в созданных ВМ должны быть установлены в соответствии со схемой.

Адресация должна быть выполнена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Имя ВМ | IP-адрес |
| --- | --- |
| RTR-L | 100.100.100.10/28 – для подсети в сторону ISP 10.10.10.1/24 – для подсети офиса LEFT |
| RTR-R | 150.150.150.10/28 – для подсети в сторону ISP 20.20.20.1/24 – для подсети офиса RIGHT |
| SRV-L | 10.10.10.100/24 |
| WEB-L | 10.10.10.110/24 |
| WEB-R | 20.20.20.100/24 |
| ISP | 100.100.100.1/28 – для подсети в сторону RTR-L 150.150.150.1/28 – для подсети в сторону RTR-R 35.35.35.1/28 – для подсети в сторону CLI DHCP -для выхода в общественную сеть |
| CLI | 35.35.35.10/28 |

CLI:

hostnamectl set-hostname cli.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens19/options		меняем на static

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address		35.35.35.10/28

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route		default via 35.35.35.1

reboot

ISP:

hostnamectl set-hostname isp.au.team; exec bash

cp -r /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/options		меняем на static

cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens20/

cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens21/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address		100.100.100.1/28

vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address		150.150.150.1/28

vim /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address		35.35.35.1/28

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route		10.10.10.0/24 via 100.100.100.10

vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4route		20.20.20.0/24 via 150.150.150.10

reboot

RTR-L:

hostnamectl set-hostname rtr-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options		меняем на static

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address		100.100.100.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address		10.10.10.1/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route		default via 100.100.100.1

reboot

RTR-R:

hostnamectl set-hostname rtr-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options		меняем на static

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address		150.150.150.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address		20.20.20.1/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route		default via 150.150.150.1

reboot

SRV-L:

hostnamectl set-hostname srv-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options		меняем на static

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address		10.10.10.100/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route		default via 10.10.10.1

reboot

WEB-L:

hostnamectl set-hostname web-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options		меняем на static

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address		10.10.10.110/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route		default via 10.10.10.1

reboot

WEB-R:

hostnamectl set-hostname web-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options		меняем на static

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address		20.20.20.100/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route		default via 20.20.20.1

reboot

- Настройка динамической трансляции адресов на всех роутерах.

  - Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов сторону ISP и с ISP в сторону общественной сети.

  - Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

ISP:

apt-get update

apt-get install nftables -y

vim /etc/nftables/nftables.nft

В конфиге прописать ниже после всего:

table ip nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0;

oifname ens18 masquerade;

}

}

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок)

systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf

reboot

RTR-L:

apt-get update

apt-get install nftables -y

vim /etc/nftables/nftables.nft

В конфиге прописать ниже после всего:

table ip nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0;

oifname ens18 masquerade;

}

}

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок)

systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf

reboot

RTR-R:

apt-get update

apt-get install nftables -y

vim /etc/nftables/nftables.nft

В конфиге прописать ниже после всего:

table ip nat {

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0;

oifname ens18 masquerade;

}

}

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок)

systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf

reboot

ПРОВЕРКА 1-2 ПУНКТА.

1)На каждой машине пишем ping 8.8.8.8. Должен быть везде интернет.

2) Пингуем каждую машину. К примеру, с WEB-L все машины.

ISP:

apt-get update && apt-get install nftables chrony -y

CLI:

apt-get update && apt-get install chrony yandex-browser -y

RTR-L:

apt-get update && apt-get install nftables chrony strongswan -y

RTR-R:

apt-get update && apt-get install chrony nftables strongswan -y

WEB-L:

apt-get update && apt-get install chrony docker-io docker-compose nfs-clients -y

WEB-R:

apt-get update && apt-get install chrony bind bind-utils nfs-clients -y

SRV-L:

apt-get update && apt-get install chrony bind bind-utils nfs-server -y

- Между офисами должен быть установлен защищенный туннель, позволяющий осуществлять связь между регионами с применением внутренних адресов.

  - Трафик, проходящий по данному туннелю, должен быть защищен:

  - Платформа ISP не должна иметь возможности просматривать содержимое пакетов, идущих из одной внутренней сети в другую.

  - Туннель должен позволять защищенное взаимодействие между офисами управления трафиком по их внутренним адресам

  - Взаимодействие по внешним адресам должно происходит без применения туннеля и шифрования.

  - Трафик, идущий по туннелю между регионами по внутренним адресам, не должен транслироваться.

RTR-L:

vim /etc/gre.up

Пишем:

#!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10

ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0

ip link set up tun0

ip route add 20.20.20.0/24  via 10.5.5.2

Сохраняем файл

chmod +x /etc/gre.up

/etc/gre.up

vim /etc/crontab

apt-get install strongswan

vim /etc/strongswan/ipsec.conf

Пишем:

conn vpn

auto=start

type=tunnel

authby=secret

left=100.100.100.10

right=150.150.150.10

leftsubnet=0.0.0.0/0

rightsubnet=0.0.0.0/0

leftprotoport=gre

rightprotoport=gre

ike=aes128-sha256-modp3072

esp=aes128-sha256

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

Пишем:

100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK “P@ssw0rd”

systemctl enable --now strongswan-starter.service

systemctl enable --now ipsec.service

RTR-R:

vim /etc/gre.up

Пишем:

#!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.150.10 remote 100.100.100.10

ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0

ip link set up tun0

ip route add 10.10.10.0/24  via 10.5.5.1

Сохраняем файл

chmod +x /etc/gre.up

/etc/gre.up

vim /etc/crontab

apt-get install strongswan

vim /etc/strongswan/ipsec.conf

Пишем:

conn vpn

auto=start

type=tunnel

authby=secret

left=150.150.150.10

right=100.100.100.10

leftsubnet=0.0.0.0/0

rightsubnet=0.0.0.0/0

leftprotoport=gre

rightprotoport=gre

ike=aes128-sha256-modp3072

esp=aes128-sha256

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

Пишем:

100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK “P@ssw0rd”

systemctl enable --now strongswan-starter.service

systemctl enable --now ipsec.service

Проверка:

Должен идти ping с RTR-L до RTR-R с туннеля. К примеру с RTR-L пингуем 10.5.5.2

ipsec status

Должно быть так:

Если не так то пробуем

ipsec update

ipsec restart

- Настройка безопасного удаленного доступа на серверах WEB-L и WEB-R:

  - Для подключения используйте порт 2024

  - Разрешите подключения только пользователю sshuser

  - Ограничьте количество попыток входа до двух

  - Настройте баннер «Authorized access only»

WEB-L и WEB-R:

apt-get install openssh-server

vim /etc/openssh/sshd_config

Port 2024

AllowUsers sshuser

MaxAuthTries 2

Banner /etc/openssh/banner

PasswordAuthentication yes

Vim /etc/openssh/banner

Authorized access only

systemctl enable --now sshd

useradd sshuser

passwd sshuser (P@ssw0rd)

Проверка:

С CLI пытаемся подключится по ssh к Web-L. Ssh sshuser@10.10.10.110 -p 2024. Также для WEB-R только айпи другой.

- Настройка DNS для офисов HQ и BR.

  - Основной DNS-сервер реализован на SRV-L. Дочерний сервер DNS на WEB-R.

  - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2

  - В качестве DNS сервера пересылки используйте 94.232.137.104 DNS сервер.

  - Для устройств офиса RIGHT DNS сервер WEB-R, для устройств офиса LEFT DNS сервер SRV-L

Таблица 2

| Имя ВМ | Запись | Тип |
| --- | --- | --- |
| RTR-L | rtr-l.au.team | A,PTR |
| RTR-R | rtr-r.au.team | A,PTR |
| SRV-L | srv-l.au.team | A,PTR |
| WEB-L | web-l.au.team | A,PTR |
| WEB-R | web-r.au.team | A,PTR |
| ISP | isp.au.team | A,PTR |
| CLI | cli.au.team | A,PTR |

SRV-L:

apt-get update && apt-get install bind bind-utils

systemctl enable --now bind

vim /etc/bind/options.conf

listen-on { any; };

forwarders { 94.232.137.104; };

dnssec-validation no;

recursion yes;

allow-query { any; };

allow-recursion { any; };

В качестве DNS-сервера для самого себя должен быть 127.0.0.1:

vim /etc/resolv.conf

В конфигурационном файле /etc/bind/local.conf описываем необходимые зоны согласно требованию задания:

vim /etc/bind/local.conf

zone "au.team" {

type master;

file "au.team";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

zone "10.10.10.in-addr.arpa" {

type master;

file "left.reverse";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

zone "20.20.20.in-addr.arpa" {

type master;

file "right.reverse";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

zone "35.35.35.in-addr.arpa" {

type master;

file "cli.reverse";

allow-transfer {20.20.20.100;};

};

cd /etc/bind/zone/

Задаём необходимые права:

vim /etc/bind/zone/au.team

vim /etc/bind/zone/left.reverse

vim /etc/bind/zone/right.reverse

vim /etc/bind/zone/cli.reverse

systemctl restart bind

named-checkconf

named-checkconf -z

vim /etc/resolv.conf

reboot

WEB-R:

apt-get update && apt-get install bind bind-utils

systemctl enable --now bind

vim /etc/bind/options.conf

vim /etc/bind/local.conf

chown named:named /var/lib/bind/zone/slave/

chown named:named /etc/bind/zone/slave/

systemctl restart bind

systemctl status bind

vim /etc/resolv.conf

reboot

CLI:

vim /etc/resolv.conf

reboot

ISP:

vim /etc/resolv.conf

reboot

RTR-L:

vim /etc/resolv.conf

reboot

RTR-R:

vim /etc/resolv.conf

reboot

WEB-L:

vim /etc/resolv.conf

reboot

ПРОВЕРКА:

На SRV-L и WEB-R перезагружаем bind. Systemctl restart bind.

Далее проверяем зоны. Желательно на каждой машине. К примеру на RTR-R nslookup au.team. И так каждую зону.

- Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony

  - В качестве сервера выступает ISP

  - На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5

  - В качестве клиентов настройте RTR-L, RTR-R, SRV-L, WEB-L, WEB-R, CLI

Настройка на ISP

Открываем файл /etc/chrony.conf

В конце файла пишем

Сохраняем его

systemctl restart chronyd

На всех остальных машинах

В файле /etc/chrony.conf комментируем строчки

pool pool.ntp.org iburst

На RTR-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1 iburst

На RTR-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1 iburst

На CLI

В конце файла пишем server 35.35.35.1 iburst

На SRV-L и WEB-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1 iburst

На WEB-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1 iburst

Сохраняем и выходим из файла

ПРОВЕРКА:

Также для проверки можно поменять время и оно должно поменятся как на ISP.

- Сконфигурируйте файловое хранилище:

  - При помощи четырёх дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на SRV-L сконфигурируйте дисковый массив уровня 5

  - Имя устройства – md0, конфигурация массива размещается в файле

/etc/mdadm.conf

  - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5

  - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4

  - Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего

доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону WEB-L, WEB-R.

  - На WEB-L, WEB-R настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

Пишем lsblk, смотрим диски

Команда: cfdisk /dev/sdс

Нажимаем enter

Выбираем Новый

Нажимаем enter

Нажимаем Тип

Выбираем Linux Raid, нажимаем enter

Выбираем Запись

Пишем yes

Выбираем Выход и нажимаем enter

То же самое делаем для /dev/sdb /dev/sdd /dev/sde

Получилось

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1

mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf

Открываем файл /etc/fstab

(последняя строчка)

Перезагружаем машину reboot

chmod 777 /raid5/nfs

vim /etc/exports

Systemctl enable --now nfs-server

На web-l и web-r прописываем

apt-get install nfs-clients

vim /etc/fstab

(последняя строчка)

В конце прописываем mount -a

ПРОВЕРКА:

Создадим файлы в папке и они должны виднется .

- Запустите сервис MediaWiki используя docker на сервере WEB-L.

  - Установите Docker и Docker Compose.

  - Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki:

  - Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных

  - Используйте два сервиса;

  - Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki;

  - Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ;

  - Контейнер с базой данных должен называться db и использовать образ mysql;

  - Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, для пользователя wiki с паролем DEP@ssw0rd;

  - База должна храниться в отдельном volume с названием dbvolume.

  - MediaWiki должна быть доступна с WEB-R по порту 8080 и имени midiawiki.au.team

- Удобным способом установите приложение Яндекс Браузере для организаций на CLI

На cli 
apt-get update

apt-get install yandex-browser-stable